| 施工品貭监察、验收重点表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 次 | 项 目 |  | 是 | 否 |  | 验收日期 | 说 明 |
| 一 | 假设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓦楞板保护工程是否完整 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 围篱工程是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否执行未拆除前照相存证（数位相片） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除是否符合结构安全标准 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否有先行断水断电（只留临时用电） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拆除时间的正确性（是否影响其他住户） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工是否符合设计图面拆除范围 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 拆除工程是否有围临时帆布及定时洒水 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拆除是否完整 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 垃圾清运是否完整 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否执行拆除后照相存证（数位相片） |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 轻隔间工程 |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 是 | 否 |  | 验收日期 | 说 明 |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样标准 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 进料检查是否符合标单内容标准及施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 軽钢架固定是否完整 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 厨房吧台天花板是否符合防焰标准 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 木工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样标准 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 进料检查是否符合标单内容标准 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 金钢板的接缝，收尾是否完整 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙面、天花板油漆是否完整 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 户外油漆是否具有防水性 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 金钢板是否符合防焰标准 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 封板前是否进行第一次工程验收 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 泥作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样标准 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料是否符合标单项目内容 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 是 | 否 |  | 验收日期 | 说 明 |
| 4 | 水平、直线、垂直线、斜度、工法是否符合标准 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 厨房、吧台防水是否确实（底层PU、中层3000磅实心水泥、上层弹性水泥） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否确实干燥再施工(干燥天数3—5天) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 厨房吧台排水沟与地面接缝处理是否完整 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 磁砖、地砖安装与排列是否完整 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 连接缝处理的完整性是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 厨房吧台进水管与排水管是否试压后再灌浆 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 水电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台电进屋线是否符合用电安全标准 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工是否符合设计图面及放样标准 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料是否符合标单内容标准 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 临时水电是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 断电开关是否符合电工法规安全跳脱标准 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 导线之线径是否符合电工法规安全标准 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否安装电容器提升功率因子 |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 是 | 否 |  | 验收日期 | 说 明 |
| 9 | 各配电箱之安全接地线是否接地完整 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 灯具安装是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 灯具配置是否考虑位置、数量之正确性 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 灯具回路与调光器之容量是否在安全标准之内 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 厨具吧台插座110V与220V是否采不同项次之插座（110V-H型、220V-T型） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 各接线盒出线是否套金属软管至设备处 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 广告广告牌是否安装漏电断路器及TIMER |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 线架安装是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 変压器安装容量与位置是否考虑安全性 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电量计算正确性（契约容量99KW以上） |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 线径、断电器要符合国家法规安全标准 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 排水系统流量及斜度合理性是否合乎标准 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 卫生设备安装是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 卫生设备安装后是否有漏水之现象 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 水龙头安装是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 用水设备是否漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 是 | 否 |  | 验收日期 | 说 明 |
| 25 | 瓦斯热水器安装位置是否考虑安全性 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 热水管路是否使用披覆铜管 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 生饮水是否使用不绣钢管 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 厨房、吧台灌浆前用水设备是否有试压 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 排水接头之防漏是否考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 污水系统是否通畅，污水马达马力是否足够 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 蓄水塔容量是否足够 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 弱电之电线及一般电线套管是否完整 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 插座与厨具吧台设备电压是否符合 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 厨具的设备是否使用专用回路，并加漏电断路器 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样标准 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料是否符合标单内容标准 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 木作封板前冰水系统管路连接试压是否漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 是 | 否 |  | 验收日期 | 说 明 |
| 5 | 正负压是否考虑正确性 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 冷房效果是否符合空间需求（约2坪1吨） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 主机、送风机排水是否良好 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 噪音量是否有考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 防震效果是否良好 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 冷却水塔冷却能力是否足够 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却水塔风扇方向是否正确 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 温控器刻度与感温器是否同步 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 是否预留保养空间（维修口） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 是否注意出、回风口位置 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 厨具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样标准 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料是否符合标单内容标准 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 厨具设备电力需求是否有确认 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冰箱类设备冷房能力是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 是 | 否 |  | 验收日期 | 说 明 |
| 6 | 烤箱设备电力连接是否套金属软管 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备的电压要与水电的插座是否符合 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 厨具冷冻设备散热风扇是否有足够散热空间 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保温槽的排风、散热空间是否足够 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢工作台、水槽、铁架边缘部是否割手 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷冻冷藏库散热是否外移并加装安全门 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料是否符合标单内容标准(马达马力足够) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否产生过度负压现象(注意新鲜空气补给量) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 排烟罩安装是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水洗机效果是否良好 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 排烟风管是否有产生共震之情形 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 是 | 否 |  | 验收日期 | 说 明 |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样标准 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 供给瓦斯压力是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开关之防漏性是否良好 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 瓦斯自动侦测器是否安装及正常 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 炉具全开测试，看火力是否有不足现象 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 厨房的新鲜空气进风及排风位置是否正确 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 菜梯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料是否符合标单内容标准 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 检查水平、震动、定位、轨道、速度是否正常，动作平稳 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全设施，功能是否正常(开门时要紧急停止) |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 保全系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料是否符合标单内容 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 是 | 否 |  | 验收日期 | 说 明 |
| 3 | 传感器是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 线路是否美化 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 保全线路是否套管 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装线路是否在木工封板前 |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料是否符合标单内容、数量标准 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 洒水系统于天花板封板前是否有试压力 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 检查设备是否通过政府机关检验 |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 铝门窗 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料是否符合标单内容标准 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 密合度、异声、防水性是否考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作是否顺畅 |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 是 | 否 |  | 验收日期 | 说 明 |
| 6 | 水平、美观、硅胶收边是否完整 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 铝门窗外面之排水系统是否顺畅 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 窗锁是否牢固，功能是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否考虑室外窗玻璃不用强化玻璃、室内需使用强化玻璃 |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 户外招牌 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料是否符合标单内容标准 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电线配管固定是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否保留维修口，方便维修、更换灯管 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否安装漏电断路器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 广告招牌之牢固性是否考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 招牌内灯数是否足够，亮度足够与否 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 招牌启动时间是否设定 |  |  |  |  |  |  |
| 十六 | 玻璃帏幕 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样 |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 是 | 否 |  | 验收日期 | 说 明 |
| 2 | 材料是否符合标单内容标准 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防水及安全性是否有考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 十七 | 窗帘工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工是否符合设计图面及放样 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料是否符合标单内容标准（防焰标准） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否符合施工进度 |  |  |  |  |  |  |
| 十八 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 截油槽是否符合尺寸规格标准 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 木貭地板是否有考虑伸缩缝隙 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 厕所洗手槽是否漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 楼梯扶手是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地毯是否符合防焰标准 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 厨房是否装置甲种防火门 |  |  |  |  |  |  |

專案主持核示：                               工程部经办：